# Eye Reflex Lab – Anleitung

Das Experiment zum optokinetischen Reflex · Stand: 24. Oktober 2026 · App-Version 2.3 · https://twe-nlb.github.io/NLB-OKR/

Eye Reflex Lab ist eine Wellness- und Lehranwendung, kein Medizinprodukt. Sie dient nicht der Erkennung, Überwachung oder Behandlung von Krankheiten und ersetzt keine ärztliche Untersuchung.

# 1 Worum es geht

Bewegt sich ein großes Muster gleichmäßig vor den Augen, folgen die Augen ihm von selbst – wie beim Blick aus dem Zugfenster. Dieser natürliche Reflex heißt optokinetischer Reflex (OKR). Die Augen gleiten mit dem Muster mit und springen dann kurz zurück, um den nächsten Streifen aufzunehmen.

Eye Reflex Lab macht sichtbar, wie die Augen einem bewegten Muster folgen: mit der Frontkamera des Geräts, in wenigen Minuten. Es ist ein Experiment zum Mitmachen – für Kurs, Unterricht und Neugierige. Verglichen wird nur mit eigenen früheren Messungen, nie mit anderen Personen.

# 2 Was Sie brauchen

Gerät: iPad oder iPhone mit Safari, oder ein Android-Tablet bzw. -Smartphone mit Chrome. Auf einem Tablet ist die Reizfläche größer, das ist angenehmer.

Ständer: Das Gerät steht quer, die Kamera etwa auf Augenhöhe.

Licht: gleichmäßig von vorne, kein helles Fenster hinter der Person.

Abstand: Abstand zwischen Augen und Bildschirm mit Lineal oder Maßband messen (Standard 40 cm) und immer gleich halten.

Internet beim Start: Die App lädt beim Start die Gesichtserkennung. Kamerabilder verlassen das Gerät dabei nicht.

# 3 App öffnen und installieren

Adresse öffnen: https://twe-nlb.github.io/NLB-OKR/

Sprache: oben rechts wählen (Deutsch, English, עברית). Die Wahl bleibt gespeichert.

Als App auf den Startbildschirm (empfohlen, dann läuft die App im Vollbild):

iPhone und iPad: in Safari auf Teilen tippen → Zum Home-Bildschirm.

Android: in der App auf App installieren tippen, oder im Chrome-Menü ⋮ App installieren wählen.

Kamera erlauben, wenn der Browser danach fragt.

# 4 Zwei Versionen: Freemium und Studien

|  | Freemium | Studien |
| --- | --- | --- |
| Messen und Ergebnis ansehen | ✓ | ✓ |
| Versuchsbedingungen wählen | ✓ (nur für die laufende Sitzung) | ✓ (je Teilnehmende gespeichert) |
| Teilnehmende und Messungen speichern | – (nichts wird gespeichert) | ✓ (nur auf diesem Gerät) |
| Messreihen vergleichen | – | ✓ |
| Export und Import | – | ✓ |

Freemium ist ohne Anmeldung sofort nutzbar.

Studien wird mit einem Freischalt-Code freigeschaltet: auf der Übersicht unter Version den Code eingeben und Freischalten tippen, oder einen Freischalt-Link öffnen. Die Freischaltung gilt auf diesem Gerät und kann ein Ablaufdatum haben.

Läuft eine Freischaltung ab, bleiben gespeicherte Daten auf dem Gerät und lassen sich weiter exportieren. Mit einem neuen Code sind sie wieder zugänglich.

# 5 Gerät einrichten (einmalig)

Damit das Reizmuster auf jedem Gerät gleich groß und gleich schnell läuft, muss die App wissen, wie groß der Bildschirm ist.

1.	Gerät einrichten tippen und den gemessenen Abstand eingeben.

2.	Gerät wählen: iPad / iPad Air / iPad Pro, iPad mini, iPhone oder iPhone SE / mini.

3.	Android und andere Geräte: Karten-Abgleich zur Ermittlung der Bildschirmauflösung wählen und Bildschirmgröße mit Karte einstellen tippen:

Eine Kundenkarte o. ä. in Kreditkartengröße (z. B. Kundenkarte, Bibliotheksausweis, Mitgliedsausweis oder Führerschein) flach auf den Bildschirm legen, genau an die markierte Ecke des Rahmens.

Mit − und + oder dem Regler den Rahmen ändern, bis Rahmen und Karte genau gleich groß sind, dann Übernehmen.

Es wird nur die Größe verglichen. Die Kamera ist dabei aus, die Karte wird weder gelesen noch fotografiert, und es wird nichts eingegeben.

Dabei die Ansicht nicht mit zwei Fingern vergrößern. Nach einer Änderung der Anzeigegröße in den Geräte-Einstellungen den Abgleich wiederholen.

4.	Speichern.

# 6 Teilnehmende und Versuchsbedingungen

Teilnehmende anlegen (Studien): nur mit Code oder Pseudonym, z. B. „P01“, nie mit echtem Namen.

Versuchsbedingungen: In Studien werden sie je Teilnehmende gespeichert und gelten für alle ihre Messungen. In Freemium gelten sie nur für die laufende Sitzung.

| Einstellung | Standard | Auswahl |
| --- | --- | --- |
| Reizmuster | Streifen | Streifen oder Symbole (Stern, Mond, Sonne, Fisch, Hund, Hase, Elefant, gemischt) |
| Farbe | Schwarz | Schwarz, Rot oder Blau auf Weiß |
| Breite | 8° | Breite eines farbigen plus eines weißen Streifens; bei Symbolen der Abstand |
| Geschwindigkeiten | 8 und 12 °/s | zwei Geschwindigkeiten frei wählbar |
| Senkrecht messen | aus | zusätzlich ↑ und ↓ |

Messungen unter anderen Versuchsbedingungen zeigt die App in einer eigenen Messreihe und vergleicht sie nicht miteinander.

# 7 Ablauf einer Messung

1.	Instruktion vorlesen: Die App zeigt einen festen Satz, der jedes Mal wörtlich vorgelesen wird: „Schau ganz entspannt auf das Bild. Du darfst mit den Augen mitgehen. Halte den Kopf still.“

2.	Messung starten. Der Setup-Check prüft Kamera, Gesicht, offene Augen, Licht, Position und Ruhe des Kopfes. Grün und Gelb sind in Ordnung, Rot muss behoben werden. Ist 2 Sekunden lang alles ohne Rot, geht es automatisch weiter.

3.	Kalibrierung: Ein Hase erscheint nacheinander in der Mitte, links und rechts (bei senkrechter Messung auch oben und unten). Die Person folgt ihm nur mit den Augen.

4.	Messung: Das Reizmuster läuft abwechselnd nach links und rechts, je 3 Durchgänge pro Geschwindigkeit, jeder Durchgang 8 Sekunden. Vor jedem Durchgang zeigen ein Kreuz und ein Pfeil die nächste Richtung. Antippen pausiert. Ungültige Durchgänge (zu wenige erkannte Bilder oder zu viel Kopfbewegung) wiederholt die App am Ende einmal automatisch.

5.	Ergebnis: erscheint sofort. In Studien wird es auf dem Gerät gespeichert, in Freemium nicht.

Eine Messung dauert etwa 3 Minuten, mit senkrechter Messung etwa 5 Minuten.

# 8 Das Ergebnis verstehen

Das Ergebnis besteht aus bis zu drei Kacheln. Die Werte beschreiben, wie die Augen dem Reizmuster gefolgt sind. Sie sind eine Beobachtung, keine Bewertung.

## Gain – die „Mitkomm-Quote“

Der Gain gibt an, wie schnell die Augen dem Muster folgen: Augengeschwindigkeit ÷ Mustergeschwindigkeit.

1,0: Die Augen sind genau so schnell wie das Muster.

Bild dazu: Die Streifen sind ein Zug, der am Bahnsteig vorbeifährt, und die Augen jemand, der nebenher läuft. Bei 0,8 schafft er 80 % des Tempos, fällt langsam zurück und springt dann wieder nach vorn.

Beispiel: Das Muster läuft mit 10 °/s, die Augen schaffen 8 °/s: Gain = 8 ÷ 10 = 0,8.

Unter dem Wert steht der Gain je Richtung (← → ↑ ↓).

Der Gain hängt unter anderem davon ab, wie aufmerksam und auf welche Weise jemand hinschaut, sowie von Licht und Abstand. Deshalb sind nur Messungen derselben Person unter gleichen Versuchsbedingungen vergleichbar.

## Richtungsunterschied rechts/links

Zeigt, ob die Augen dem Muster in eine Richtung weniger gefolgt sind als in die andere:

Berechnung: (Gain rechts − Gain links) ÷ Mittelwert beider × 100 %. Ein positiver Wert heißt: Nach rechts laufenden Mustern sind die Augen besser gefolgt.

Messschwankung (±): Wie stark der Wert zwischen den 3 Wiederholungen schwankt (95-%-Vertrauensbereich).

Anzeige:

Kein deutlicher Richtungsunterschied: Der Unterschied liegt unter 10 %.

Richtungsunterschied: nach rechts (bzw. links) weniger gefolgt: Der Unterschied liegt bei 10 % oder mehr und ist größer als die Messschwankung.

Richtungsunterschied unklar: Die Messschwankung ist zu groß für eine sichere Aussage. Dann die Messung wiederholen.

Die Grenze von 10 % ist eine Festlegung der App. Licht, Kopfhaltung, Abstand und das Gerät selbst (die Kamera sitzt nicht genau in der Mitte) können solche Unterschiede beeinflussen. Aussagekräftig ist der Vergleich mehrerer Messungen.

## Richtungsunterschied oben/unten

Nur bei senkrechter Messung, berechnet wie rechts/links. Ein Vorteil nach oben kommt häufig vor, und senkrechte Unterschiede sind von Person zu Person verschieden. Aussagekräftig ist der Vergleich mit eigenen früheren Messungen.

## Details

Unter Details stehen alle Durchgänge mit Richtung, Geschwindigkeit, Gain, dem Anteil erkannter Bilder, dem Anteil mit Kopfbewegung und der Qualität, dazu die Augenspur als Kurve.

| Qualität | Bedingung |
| --- | --- |
| gut | mindestens 70 % der Bilder mit erkannten Augen und höchstens 20 % Kopfbewegung |
| mäßig | mindestens 50 % und höchstens 40 % |
| ungültig | alles darunter; dieser Durchgang zählt nicht |

## Erste Messung und Vergleich (Studien)

Die erste Messung von Teilnehmenden unter bestimmten Versuchsbedingungen ist der Bezugspunkt. Bei jeder weiteren Messung zeigt die App den Unterschied zur ersten Messung. Auf der Seite der Teilnehmenden stehen alle Messungen als Messreihe mit Diagrammen und Tabelle.

# 9 Tipps für vergleichbare Messungen

Gleiches Gerät, gleicher Abstand, gleiche Versuchsbedingungen.

Die Instruktion jedes Mal wörtlich vorlesen.

Ähnliche Tageszeit und gleiches Licht.

Kopf ruhig halten, Gerät im Ständer.

Zu Beginn an mehreren verschiedenen Tagen messen. So zeigt sich, wie stark die eigenen Werte von Tag zu Tag schwanken.

Nur Durchgänge mit guter Qualität vergleichen.

# 10 Grenzen

Die Frontkamera liefert etwa 30 Bilder pro Sekunde. Das langsame Mitgleiten der Augen erfasst die App gut, die kurzen Rücksprünge nur grob.

Die App bildet den Mittelwert beider Augen. Unterschiede zwischen den Augen zeigt sie nicht.

Der Bildschirm deckt nur einen Teil des Blickfelds ab. Die Werte lassen sich nicht mit anderen Messverfahren vergleichen.

Die App vergleicht keine Personen untereinander und kennt keine Vergleichswerte.

# 11 Daten und Datenschutz

Kamerabilder verlassen nie das Gerät. Die App sendet nichts an einen Server und speichert kein Video.

Freemium speichert keine Teilnehmenden und keine Messungen. Gespeichert werden nur Einstellungen wie Sprache und Geräte-Einrichtung.

Studien speichert Teilnehmende (nur mit Code oder Pseudonym) und Messungen auf dem Gerät.

Exportieren öffnet das Teilen-Menü (z. B. Dateien, AirDrop, Cloud-Speicher). Jede Messung wird als JSON-Datei (vollständig, wieder importierbar) und als CSV-Datei (für Excel, Zahlenformat passend zur Sprache) gespeichert.

Importieren lädt JSON-Dateien zurück, z. B. auf ein anderes Gerät.

Der Browser kann Website-Daten nach längerer Nichtnutzung löschen. Bitte regelmäßig exportieren.

# 12 Wenn etwas nicht klappt

| Problem | Lösung |
| --- | --- |
| Kein Kamerazugriff | iPhone/iPad: Einstellungen → Safari → Kamera erlauben. Android: in Chrome das Symbol links neben der Adresse → Berechtigungen → Kamera, in der installierten App über App-Info → Berechtigungen. Danach neu laden. |
| Setup-Check bleibt rot | Mehr Licht von vorne, Gesicht in die Bildmitte, spiegelnde Brille ggf. abnehmen, Kopf ruhig halten. |
| Kalibrierung nicht OK | Dem Hasen nur mit den Augen folgen, den Kopf nicht drehen. Dann Wiederholen. |
| Hinweis „bitte etwas näher“ / „weiter weg“ | Abstand zum Gerät wieder auf den eingerichteten Wert bringen. |
| Freischalt-Code wird nicht angenommen | Code genau so eingeben, wie er mitgeteilt wurde (Groß- und Kleinschreibung und Bindestriche spielen keine Rolle). Abgelaufene Codes gelten nicht mehr. |
| Leere Seite | Seite neu laden. Hilft das nicht: Browserverlauf und Website-Daten für diese Seite löschen (vorher exportieren). |

Eye Reflex Lab ist eine Wellness- und Lehranwendung, kein Medizinprodukt. Sie dient nicht der Erkennung, Überwachung oder Behandlung von Krankheiten und ersetzt keine ärztliche Untersuchung.